Instrukcja przygotowania w programie QGIS Desktop plików Shapefile z lokalizacją drzew i krzewów w formie umożliwiającej bezpośrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia

Wersja 0.11

Wrocław, 2025-01-15

anna.biernat@um.wroc.pl

71 777 72 48

Instrukcja utworzenia danych przestrzennych dotyczących drzew i krzewów przygotowania dla QGIS Desktop - aplikacji typu „open source”.

- Wymagania dotyczące danych w formacie CAD, które są podstawą utworzenia plików z lokalizacją.

Dane w pliku CAD powinny być umiejscowione w układzie współrzędnych PUWG 2000 strefa 6 (tak jak w aktualnej mapie do celów projektowych lub mapie zasadniczej).

W pliku CAD powinny być tylko dane dotyczące drzew lub krzewów, najlepiej uporządkowane na warstwach.

Lokalizacja pojedynczego drzewa w pliku CAD powinna być utworzona jako punkt, a obszary drzew i krzewów jako poligony (obszary, regiony).

Plik CAD należy zapisać do formatu DXF lub DGN (taki format CAD odczyta QGIS) albo do formatu Shapefile (SHP). W przypadku eksportu do pliku SHP zapisać plik dla punktów, poligonów, linii i tekstów.

- Instalacja i konfiguracja programu QGIS Desktop

Instalujemy program QGIS Desktop – plik instalacyjny do ściągnięcia ze strony qgis.org. Zalecamy instalację najnowszej wersji - ta instrukcja została napisana w oparciu o wersję 3.32.0

- Uruchamiamy przygotowany plik projektu QGIS (Drzewa_SIP_Wroclaw_v0_11_QGIS_3_32_0.qgs)

W przygotowanym pliku podłączone są już usługi WMS/WMTS Ortofotomapa z 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 i 2018 roku oraz WMS EGiB, GESUT i BDOT500 ZGKiKM, które pomogą sprawdzić poprawność umiejscowienia danych w układzie współrzędnych. Jeśli będzie taka potrzeba, do projektu można dołączyć dodatkowe usługi (m.in. ze strony SIP UM Wrocławia: https://www.geoportal.wroclaw.pl/zasoby/).

Przykładowo ze strony SIP UM Wrocławia kopiujemy adres wybranej usługi.

W programie QGIS z górnego menu rozwijalnego Warstwa wybieramy pozycję Dodaj warstwę, następnie Dodaj warstwę WMS/WMTS…

W otwartym oknie Zarządzanie źródłami danych|WMS/WMTS w zakładce Warstwy klikamy przycisk Nowa.

Otworzy się kolejne okno dialogowe Utwórz nowe połączenie WMS/WMTS. W sekcji Szczegóły połączenia w polu Nazwa należy wpisać wybraną nazwę dla połączenia oraz w polu URL wkleić wcześniej skopiowany adres usługi WMS. Następnie klikamy przycisk Ok.

Nowe połączenie zostało dodane. W poprzednim oknie w zakładce Warstwa wybieramy je z listy rozwijalnej, następnie klikamy przycisk Połącz.

Lista warstw usługi zostanie wyświetlona w tabeli. Wybieramy interesujące nas warstwy, zaznaczamy checkbox Load as separate layers (załaduj jako osobne warstwy) i klikamy przycisk Dodaj.

Wybrane warstwy zostaną dodane do mapy.

- Tworzymy nowy projekt programu QGIS Desktop (dotyczy przypadku w którym nie używamy projektu Drzewa_SIP_Wroclaw_v0_11_QGIS_3_32_0.qgs) :

W nowym projekcie ustawiamy:

- układ współrzędnych, jako PUWG 2000 strefa 6 (EPSG:2177),

- opcje przyciągania w zakładce Projekt -> Opcje przyciągania…

- dodajemy szablonowe pliki SHP dla drzew i krzewów.

Jeśli projekt nie posiada widocznego pionowego paska narzędziowego do zarządzania warstwami należy go dodać.

Następnie wybieramy narzędzie Dodaj warstwę wektorową.

Przechodzimy do ścieżki na dysku, gdzie znajdują się pliki .shp BZZ_DRZEWA_GEOM, BZZ_DRZEWA_OBSZARY_GEOM i BZZ_KRZEWY_OBSZARY_GEOM.

- Dodanie wyeksportowanych plików DXF, DGN albo SHP

Pliki DXF możemy dodać przy użyciu wtyczki Another DXF Importer lub analogicznie jak pliki SHP narzędziem Dodaj warstwę wektorową. Można również otworzyć plik DXF przeciągając plik do okna mapy.

- dodanie wtyczki do projektu QGIS

Klikamy w zakładce Wtyczki -> Zarządzanie wtyczkami… , następnie w oknie Wtyczki wyszukujemy narzędzie Another DXF Importer po haśle „dxf” i instalujemy.

- uruchamiamy narzędzie Another DXF Importer

- dodajemy plik dxf, dodajemy ścieżkę zapisu dla pliku shp i wykonujemy import

Po zaimportowaniu, w podanym katalogu, utworzą się warstwy shp. W projekcie widoczne są w panelu Warstwy wg nazwy warstw, na których znajdują się zaimportowane obiekty w pliku DXF. Mogą się pojawić problemy ze zbyt dużymi nazwami lub polskimi znakami - sprawdzamy czy obiekty się zaimportowały, jeśli nie, to nazwy trzeba zmienić w programie CAD i zaimportować ponownie.

Jeśli dane są w nieprawidłowym miejscu lub się nie wyświetlają, sprawdzamy czy układ współrzędnych grupy danych DXF jest ustawiony na PUWG 2000 strefa 6 (EPSG:2177)

Jeśli nadal się nie zaimportują wszystkie obiekty, to może to być problem z blokami lub celkami - należy je rozbić w pliku CAD i ponowić import.

Kontrolujemy czy dane wczytały się we właściwym miejscu – powiększamy do grupy danych zaimportowanego pliku DXF i włączamy np. ortofotomapę. Jeśli warstwy DXF są w panelu warstw na końcu przesuwamy je odpowiednio wyżej nad ortofotomapę.

- Edycja danych.

Przed uruchomieniem edycji włączamy dwa paski narzędzi: Digitalizacja i Zaawansowana digitalizacja.

Uruchamiamy edycję zaznaczonej warstwy (żółty ołówek w panelu narzędziowym). Uruchomienie edycji możliwe jest po zaznaczeniu warstwy, na której wykonywana będzie edycja, w przykładzie warstwa BZZ_DRZEWA_GEOM.

Narzędzia przydatne podczas edycji opisano poniżej.

Manipulując grupą warstw dxf pozostawiamy aktualnie przydatne dane, zaznaczamy w panelu warstw aktywną warstwę i włączamy edycje.  Jeśli w warstwach dxf mamy lokalizację w postaci punktów, zaznaczamy odpowiednią warstwę dxf, wykonujemy selekcję obiektów na aktywnej warstwie, kopiujemy je, zaznaczamy warstwę BZZ_DRZEWA_GEOM i wklejamy obiekty. Następnie otwieramy tabelę atrybutów dla zaznaczonej edytowanej warstwy i uzupełniamy pole NR_OBIEKTU odpowiednimi wartościami.

Jeśli plik DXF ma geometrię obszarów w postaci poligonów (obszarów) analogicznie postępujemy z warstwami BZZ_DRZEWA_OBSZARY_GEOM i BZZ_KRZEWY_OBSZARY_GEOM.

Jeśli w pliku DXF nie ma geometrii, którą można skopiować do edytowanych warstw (tak jak w załączonym przykładowym pliku DXF) to dodajemy nowe obiekty z dociąganiem do zaimportowanych linii.

Na warstwie BZZ_DRZEWA_GEOM, nowe obiekty dodajemy narzędziem Dodaj obiekt. Po dodaniu uzupełniamy atrybut NR_OBIEKTU.

Nowe obiekty obszarowe na warstwach BZZ_DRZEWA_OBSZARY_GEOM i BZZ_KRZEWY_OBSZARY_GEOM dodajemy narzędziem Rysuj poligon wprowadzając kolejne wierzchołki poligonu. Zakończenie rysowania poligonu następuje przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

- Uwagi końcowe

Należy pamiętać żeby przekazać wszystkie pliki z nazwą BZZ_DRZEWA_GEOM, BZZ_DRZEWA_OBSZARY_GEOM i BZZ_KRZEWY_OBSZARY_GEOM  - na plik Shapefile składają się co najmniej pliki z rozszerzeniem SHP, SHX i DBF.